华昌达仿真系统技术改进细化报告

一、 核心调度算法的迭代改进

- 从“启发式”到“全局优化”

本次改进引入了基于数学模型的 Optimization 调度算法。

逻辑优化： 相比于传统的“先到先得”或“简单规则（Heuristic）”，新算法会在任务池中进行全局扫描。它会根据生产计划（Production Plan）的优先级，结合当前五大巷道的货位分布，计算出移库总成本最低且产线完成组数最大化的任务序列。

价值： 在同等硬件环境下，通过算法调度直接提升产线吞吐量，减少因逻辑死锁导致的产线停工。

- 入库分配策略的智能化（Proposed Strategy）：

算法改进： 新的分配算法（Proposed Lane/Location Allocation）不再是简单的均匀分布，而是会预判配对概率。算法会优先将新入库的零件指派到存有其“配对另一半”的巷道或货位周围。

价值： 从源头上降低了库存的碎片化程度，提升了自然配对率。

二、 核心效率指标的精细化改进

1. 深度配对逻辑（Matching Logic 2.0）

改进前： 仅统计库存中的匹配对数和单货数，无法区分货物在物理层面的兼容性。

改进后： *

- 细化分类： 将库存实时拆解为 Upper Beams（上层梁）、Solo Beams（独立梁） 及 Potential Pairs（潜在配对项）。

- 动态监控： 引入 15分钟采样频率。通过曲线分析，我们能精准识别哪些时段入库频率与生产计划失调，从而调整入库分配算法。

2. 巷道冲突与物理占用模拟

改进前： 任务执行视为瞬时或简单耗时，忽略了巷道在移库作业时的真实锁定状态。

改进后： *

- 锁定机制： 增加了 80秒巷道强制锁定 逻辑。当发生移库时，该巷道无法同时进行其他作业。

- 拥堵度量： 记录“移库占用时间段”与“巷道空闲比率”。

三、 生产连续性与波动应对改进

1. 随机性与真实负载模拟

改进前： 入库数据相对固定，难以模拟生产异常波动。

改进后：

- 泊松分布生成器： 基于历史数据均值，通过泊松分布动态生成入库任务。

- 多日滚动仿真： 支持“全部天汇总”模式，不仅看一天的表现，更看多天连续作业后库存碎片化是否加剧。

2. 生产计划（Production Plan）的闭环对齐

改进前： 生产计划与库存状态脱节，出库任务执行优先级模糊。

改进后： 将生产计划细化至“组索引”，每组精确对应特定的出库梁型组合。调度器会优先计算能最快凑齐一整组任务的巷道。

四、 决策支持能力的改进（策略对比体系）

| 维度 | 基础调度模式 | 启发式优化模式 | 智能优化模型 (Optimizer) |
| --- | --- | --- | --- |
| 分配逻辑 | 随机/顺序分配货位 | 考虑配对潜力的分配策略 | 基于全局最优预测的分配 |
| 移库控制 | 频繁移库，无协同 | 有约束的移库，减少冲突 | 极低移库率，预先规划 |
| 产线产出 | 满足基本需求 | 吞吐量提升 10%-15% | 峰值产出最大化 |

五、 监控报表与可视化增强

为了便于管理层复盘，仿真报告新增了以下详细数据项：

- 任务追踪： 记录每个任务的 Start_time（接收时间）、Delivery_time（送达时间）及 Duration（总耗时）。

- 失败分析： 专门记录“移库失败”日志，分析是因为巷道繁忙还是逻辑冲突，为后续物理参数调整提供依据。

- 库存快照： 初始化库存与运行中库存的对比分析，评估策略对长效库存结构的优化作用。

总结

通过上述细化改进，我们的系统不再仅仅是模拟搬运过程，而是通过高频数据采样、真实物理约束以及多维度策略对比，确保在降低运营成本的同时，稳步提升产线交付能力。